CK6150SX1000 数控车床简介

一、产品用途

该机床是由普通三相电机驱动的简式数控卧式车床，具有起动平稳，制动迅速，输出扭矩高等特点。可以用来进行轴类和盘类零件的车削加工。能够自动完成内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽和公、英制螺纹等工序的切削加工。适合于多品种，中小批量产品的加工，对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。机床防护设计符合人机工程学原理，便于操作维护，易于保护操作者的安全。

二、主要性能特点

◆  基础铸件：采用卧式平床身结构。床身、床腿等主要基础件均采用树脂砂铸造，经人工时效处理，整机稳定性优越。

◆  主轴：主轴箱为整体方箱、3档机械变速档内无极调速，主轴采用三点支撑，主轴前支承配置NN3024K双列圆柱滚子轴承及234424双向推力球轴承；中支撑采用NN3020K双列圆柱滚子轴承，后支撑采用6019深沟球轴承，确保主轴具有良好的温升、运动精度、刚性、和稳定性；手动三档变频调速可满足不同加工需要。具有刚性强、温升低、精度高、棒料通过能力强等特点。

◆  进给轴：X、Z轴采用伺服电机驱动、联轴器、滚珠丝杠副、高刚性精密轴承传动，脉冲编码器位置检测反馈的的半闭环控制系统；滑动导轨采用超音频淬火，拖板贴塑工艺，各运动轴具有传动链短、响应速度快、精度高的特点。

◆  防护罩：采用封闭式防护，设计符合人机工程学原理，造型新颖独特，防水性能好、维护方便；操作箱随右操作门同步移动，方便操作者就近对刀。

◆  配套件：主轴轴承、丝杠轴承、润滑、冷却系统、传动皮带、电器元件、滚珠丝杠、卡盘等均选用了国内优质品牌产品。

三、执行的标准

1、JB/T 8324.1-96 《简式数控卧式车床  精度》

2、JB/T 8324.2-96 《简式数控卧式车床  技术条件》

3、GB 9061-2006   《金属切削机床通用技术条件》

4、GB17421.1-1998 《机床检验通则  第1部分  几何精度检验》

5、GB5226.1-2002  《机械电器设备 通用技术条件》

四、主要技术参数

| 项目 | 内容 | 单位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | ￠500 |
|  | 滑板上最大工件回转直径 | mm | ￠290 |
|  | 最大工件车削直径 | mm | ￠500（电动四方刀架） |
|  | 机床顶尖距 | mm | 1000 |
| 主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 手动三档，档内无级变速 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 |
|  | 主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-8 / ￠82 |
|  | 主轴孔锥度 |  | 公制90号（1：20） |
|  | 主轴最大输出扭矩 | N.m | 900 |
|  | 主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
|  | 卡盘规格 | mm | 手动三爪卡盘￠250 |
| 行程 | X、Z轴快速移动速度 | m/min | X：8 Z：10 |
|  | X、Z轴最大行程 | mm | X：295 Z：900 |
| 刀架 | 刀架形式 |  | 电动四方 |
|  | 车刀规格 | mm | 25×25 |
| 尾座 | 套筒直径/行程 | mm | ￠75/150 |
|  | 套筒内孔锥度 |  | 莫氏5号 |
| 工作精度 | 定位精度 | mm | X轴：0.022 / Z轴：0.032 |
|  | 重复定位精度 | mm | X轴：0.010 / Z轴：0.013 |
|  | 加工工件圆度 | mm | 0.005 |
|  | 加工工件圆柱度 | mm | 0.025（300测量长度） |
|  | 加工工件尺寸精度 |  | IT6～ IT7 |
|  | 加工工件表面粗糙度 |  | Ra1.6 |
| 其它 | 机床外型尺寸（长X宽X高） | mm | 2700×1600×1700 |
|  | 机床净重 | Kg | 2250 |
|  | 电源容量 |  | AC380V、50Hz、24KVA |

五、主要外购件清单

| 序号 | 名称 | 规格或件号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统 | GSK980TD/K1000TC1i-D | GSK/KND |
| 2 | 变频器 |  | 国产 |
| 3 | 主轴电机 | 7.5Kw | 国产 |
| 4 | X轴进给电机 |  | GSK/KND |
| 5 | Z轴进给电机 |  | GSK/KND |
| 6 | 手动三爪卡盘 | K11 250 | 国产 |
| 7 | 电动四方刀架 | LDB4-125(6150B) | 国产 |
| 8 | 冷却泵 | 120W | 国产 |
| 9 | 滚珠丝杠 | X轴：2505 Z轴：4010 | 国产 |
| 10 | 丝杠轴承X/Z | 760204AC DB/760306AC DB | 国产 |

六、标准随机附件清单

| 序号 | 名称 | 规格或件号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶尖 | MT 5# | 1 |  |
| 2 | 双头扳手 | 12x14，19x22， | 各1 |  |
| 3 | 内六角扳手 | 4,5,6,8,10, | 各1件 |  |
| 4 | 刀台扳手 |  | 1 |  |
| 5 | 螺丝刀 | “＋”字、“－”字 | 各1件 |  |
| 6 | 随机文件 | 装箱单 | 1 |  |
|  |  | 合格证明书 | 1 |  |
|  |  | 使用说明书（机械部分） | 3 |  |
|  |  | 电气原理图 | 3 |  |
|  |  | 数控资料 | 3套 |  |
|  |  | 外购部件使用说明书 | 1套 |  |